OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE  PARAMETRY  TECHNICZNE

AUTOBUSU JEDNOCZŁONOWEGO I DWUCZŁONOWEGO

Każdy autobus musi charakteryzować się następującymi parametrami i posiadać następujące wyposażenie:

- WYMIARY ZEWNĘTRZNE

  - Autobus jednoczłonowy:

    - długość całkowita od 11 500 mm do 12 200 mm,

    - szerokość całkowita bez lusterek maksymalnie 2 550 mm,

    - wysokość całkowita maksymalnie 3 300 mm.

  - Autobus dwuczłonowy:

    - długość całkowita od 17 500 mm do 18 200 mm,

    - szerokość całkowita bez lusterek maksymalnie 2 550 mm,

    - wysokość całkowita maksymalnie 3 300 mm.

- LICZBA MIESJC PASAŻERSKICH W AUTOBUSIE

  - Autobus jednoczłonowy:

    - liczba miejsc siedzących co najmniej 30,

    - Liczba miejsc dostępnych bezpośrednio z poziomu podłogi – co najmniej 6

  - Autobus dwuczłonowy:

    - liczba miejsc siedzących co najmniej 40,

    - Liczba miejsc dostępnych bezpośrednio z poziomu podłogi – co najmniej 10.

  - Miejsca siedzące (tzw. „półtoraki” 1,5 miejsca) będą liczone jako pojedyncze miejsce.

  - Niska podłoga na całej długości autobusu bez progów wewnątrz pojazdu. Warunek powyższy nie wyklucza autobusów z pojedynczym schodkiem : w trzecich drzwiach autobusu jednoczłonowego oraz w czwartych drzwiach autobusu dwuczłonowego.

- KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA POJAZDU

  - Dominujące dwa kolory – tło w kolorze białym RAL 9010, pasy w kolorze zielonym RAL 6018

  - Zamawiający przewiduje malowanie lub naklejanie emblematów, logo promocyjnego, numerów ewidencyjnych itp. elementów. Projekt malowania lub projekty elementów naklejanych zostaną przekazane Wykonawcy. Wykonanie malowania i oklejenia należy do obowiązków Wykonawcy.

- OKNA I SZYBY AUTOBUSU

  - Szyby przednie ze szkła wielowarstwowego klejonego

  - Okno w kabinie kierowcy z rozsuwaną lub opuszczaną szybą boczną. Dopuszcza się napęd elektryczny mechanizmu otwierania szyby.

  - Zamawiający wymaga zainstalowania w przedziale pasażerskim autobusu okien z elementami przesuwnymi. Nie dopuszcza się okien uchylnych.

    - Okna przesuwne powinny stanowić co najmniej 50% okien autobusu. Do powyższego wskaźnika nie wlicza się okien o szerokości mniejszej niż 800 mm oraz okien, w świetle których zamontowano wyświetlacze systemu informacji pasażerskiej.

    - Część przesuwna okna musi obejmować nie mniej jak 20% i nie więcej niż 60% wysokości okna.

    - Przesuwne części okien muszą być wyposażone w zamki blokujące okno w pozycji zamkniętej i uniemożliwiającej samoistne odsunięcie się okna w czasie jazdy pojazdu.

    - Każda część przesuwna musi być wyposażona w blokadę otwierania okien przez prowadzącego pojazd w pozycji zamkniętej – np. blokada zamkiem typu „kwadrat”. Blokada może być zintegrowana z zamkiem lub być zamontowana niezależnie.

    - W przypadku zlokalizowania wyświetlacza informacji pasażerskiej w górnej części okna, okno wykonane bez części przesuwnej.

  - Szyby boczne przyciemnione, chroniące przed nadmiernym nagrzewaniem wnętrza autobusu przez promienie słoneczne.

- PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI

  - Siedzenia odporne na ścieranie i zabrudzenia, łatwe do utrzymania w czystości, z miękkimi, odejmowalnymi wkładkami tapicerskimi oparć i siedzisk wyposażone w gąbkę (piankę) zmiękczającą pod tapicerką. Siedzenia dostępne z poziomu podłogi mocowane do ściany lub na podestach. Korpus  siedzenia ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego. Kolorystyka tapicerki niebieska, z deseniem zawierającym logo Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Układ siedzeń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

  - Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową, wszystkie złącza zgrzewane. Listwy w drzwiach, progach i podestach odporne na ścieranie i korozję. Zamawiający zaleca zastosowanie listew aluminiowych. Wykładzina podłogowa charakteryzująca się dużą odpornością na ścieranie. Kolorystyka  pokrycia podłogi w tonacji ciemnej, dopuszcza się deseń graficzny.

  - Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego i/lub wózka dziecięcego, zlokalizowane w obszarze naprzeciw drugich drzwi autobusu, o wymiarach nie mniejszych niż:

    - W autobusie jednoczłonowym 1700 mm długości wzdłuż lewego boku pojazdu, 700 mm szerokości.

    - W autobusie dwuczłonowym 2000 mm długości wzdłuż lewego boku pojazdu, 700 mm szerokości

    - Określone wyżej długości stanowisk uwzględniają przestrzeń na ewentualne zamontowanie biletomatu mobilnego.

  - Rampa do wjazdu (zjazdu) wózka inwalidzkiego w drugich drzwiach. Nośność minimum 300 kg. Rampa odkładana ręcznie.

  - Klapy (pokrywy) podłogowe wewnątrz przedziału pasażerskiego wykonane w sposób zapewniający izolację akustyczną i termiczną.

  - Ściany boczne wykonane z wodoodpornych płyt jednostronnie powlekanych – laminaty, łatwe do utrzymania w czystości, odporne na uszkodzenia. Dopuszcza się deseń graficzny.

  - Przy drzwiach zamontowane ścianki działowe, tzw. wiatrołapy, oddzielające miejsca pasażerskie od strefy drzwi, co najmniej w części powyżej dolnej linii okien bocznych wykonane ze szkła; zalecany brak szczeliny pomiędzy ścianką działową a ościeżnicą drzwi; jeżeli ścianka składa się z elementów podzielonych w poziomie, zalecany brak szczeliny pomiędzy poszczególnymi elementami; wysokość zalecana do górnej krawędzi skrzydła drzwi;

  - Kolorystykę poręczy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

    - poręcze poziome zamontowane wzdłuż pojazdu na wysokości umożliwiającej chwyt osobom średniego wzrostu ułatwiające trzymanie się i bezpieczną jazdę w pozycji stojącej,

    - dolne części pionowych poręczy zamontowanych bezpośrednio do podłogi lub do podestów zabezpieczone przed korozją, dopuszcza się wykonanie poręczy ze stali nierdzewnej.

    - poręcze poziome wyposażone w uchwyty wiszące do trzymania się dla pasażerów stojących wykonane jako elastyczne i bezpieczne dla pasażerów zamontowane w sposób wykluczający przesuwanie się ich na poręczach podczas jazdy

  - Ramka aluminiowa lub plastikowa z zatrzaskami do zamieszczania informacji papierowych dla pasażerów.  Format tablicy pozwalający umieścić 2 arkusze formatu A3 poziomy, umieszczone jeden pod drugim, na tylnej ścianie kabiny kierowcy. Przesłona ramki wykonana z poliwęglanu.

  - Przyciski "na żądanie" oznaczone napisem na przycisku „STOP”; oznaczone dodatkowo napisem „STOP” w alfabecie Braille’a; z sygnalizacją naciśnięcia przycisku na desce rozdzielczej prowadzącego pojazd poprzez osobną kontrolkę na pulpicie kierowcy; z sygnalizacją naciśnięcia przycisku poprzez podświetlenie przycisku (lub pola dokoła przycisku) na kolor czerwony, działające od momentu naciśnięcia do momentu otwarcia się drzwi na przystanku.

- DRZWI AUTOBUSU

  - Drzwi dwuskrzydłowe, otwierane do wewnątrz.

  - Układ drzwi

    - W autobusie jednoczłonowym 2-2-2

    - W autobusie dwuczłonowym 2-2-2-2

  - Drzwi wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu).

  - Mechanizm otwierania i zamykania drzwi napędzany elektrycznie lub pneumatycznie.

  - Z możliwością ręcznego awaryjnego otwierania. Od wewnątrz i zewnątrz przy drzwiach co najmniej po jednym zaworze bezpieczeństwa.

  - Pierwsze skrzydło pierwszych drzwi wyposażone w zamek patentowy (trzy klucze w komplecie). Drugie skrzydło pierwszych drzwi, drzwi drugie, trzecie i czwarte blokowane mechanicznie od wewnątrz (klucz ryglujący). Zamawiający dopuszcza możliwość otwierania wszystkich zamków patentowych jednym kluczem, za wyjątkiem zamka w kasetce biletowej. Zamek do kasetki biletowej powinien mieć osobny klucz. Dopuszcza się, aby pozostałe zamki patentowe miały wspólny klucz.

  - Szerokość czynna drzwi min. 1100 mm, dla swobodnego dwustronnego ruchu pasażerów

  - Sterowanie drzwiami z pulpitu w kabinie kierowcy:

    - Odrębne przyciski sterujące każdymi drzwiami osobno,

    - Przełącznik blokujący otwieranie pierwszego skrzydła pierwszych drzwi

    - Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa przed rozpoczęciem ruchu zamykania drugich, trzecich i czwartych drzwi. Zamykanie drzwi pierwszych odbywać się musi bez zwłoki czasowej i sygnału dźwiękowego.

    - Otwieranie drzwi musi się odbywać bez zwłoki czasowej po naciśnięciu przycisku otwierania drzwi

    - Przycisk na pulpicie do otwierania i zamykania wszystkich drzwi jednocześnie.

  - Wykonawca zapewni możliwość otwierania drzwi przez pasażerów przyciskami umieszczonymi wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. Przyciski koloru czerwonego na zewnątrz pojazdu.

    - Pulpit kierowcy wyposażony w przycisk tzw. „ciepłego guzika” umożliwiający po jego włączeniu funkcjonowanie przycisków otwierania drzwi przez pasażerów.

    - Z chwilą uruchomienia przez kierowcę trybu „ciepłego guzika” automatycznie otwierają się drzwi, w obrębie których uprzednio naciśnięto przycisk otwierania drzwi.

    - Przy włączonym trybie otwierania drzwi przez pasażerów kierowca w dalszym ciągu musi mieć zapewnioną możliwość sterowania każdych drzwi osobno poprzez przyciski otwierania drzwi na pulpicie.

    - Wyłączenie przycisku „ciepły guzik” inicjuje zamykanie wszystkich otwartych drzwi.

    - W trybie „ciepłego guzika” zapewniona możliwość uruchomienia poprzez odrębny przycisk trybu automatycznego zamykania drzwi w oparciu o detekcję pasażera poprzez fotokomórkę lub inne rozwiązanie.

  - Przyciski do otwierania drzwi przez pasażerów podświetlane kolorem zielonym w momencie uruchomienia trybu „ciepłego guzika”. Przyciski te, również powinny pełnić funkcję przycisku przystanku na żądanie „STOP”, gdy autobus jest w ruchu.

- KABINA KIEROWCY

  - Kabina winna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie: najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002 r. Nr 217 poz 1833 z późn. zmianami) oraz spełniać poniższe kryteria:

    - kabina typu zamkniętego (zalecana) lub półzamkniętego,

    - dostatecznie izolująca stanowisko prowadzącego pojazd przed ewentualną agresją pasażerów,

    - dostęp do kabiny prowadzącego pojazd z wydzielonym wejściem dla prowadzącego przez przednie skrzydło pierwszych drzwi oraz poprzez drzwi wewnętrzne z przestrzeni pasażerskiej (zalecane) lub tylko poprzez drzwi wewnętrzne z przestrzeni pasażerskiej. Drzwi wyposażone w zamek patentowy - trzy klucze w komplecie.

    - wyposażona w zabezpieczenie przed otworzeniem drzwi do kabiny przez osoby nieupoważnione,

    - wykonana w sposób ograniczający wymianę powietrza pomiędzy kabiną a przedziałem pasażerskim

    - Ściany boczne kabiny, cała powierzchnia podłogi kabiny oraz pas przedni pod szybą czołową oraz  w obrębie urządzeń sterujących wykonany w sposób zapewniający izolację termiczną od warunków zewnętrznych.

  - Siedzenie (fotel) kierowcy amortyzowane pneumatycznie, regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej, podgrzewany elektrycznie, z zagłówkiem i dwoma, regulowanymi podłokietnikami, z możliwością obrotu siedziska. Nie wymaga się pasów bezpieczeństwa. Zamawiający nie określa kolorystyki siedzenia kierowcy.

  - Pulpit kierowcy, miejsce pracy kierowcy charakteryzujące się parametrami:

    - W zakresie ergonomii pracy kierowcy poprzez regulację położenia kolumny kierownicy lub kolumny kierownicy wraz z tablicą wskaźników w dwóch płaszczyznach.

    - Umieszczenia z prawej strony kolumny kierowniczej ręcznej dźwigni retardera

    - Wskazywania na wyświetlaczu konsoli kierowcy poprzez wybór opcji lub w trybie ciągłym

      - stanu paliwa,

      - temperatury płynu chłodzącego,

      - stanu płynu Ad-Blue,

      - średniego i chwilowego zużycia paliwa

    - Temperatura zewnętrzna powietrza musi być wyświetlana w trybie ciągłym w pulpicie kierowcy.

  - Nie dopuszcza się montażu tachografu.

  - Wyposażenie kabiny kierowcy obejmuje następujące elementy:

    - Radiotelefon (VHF 140-170 MHz) zamontowany w ergonomicznie przygotowanym miejscu, z zainstalowaną anteną nadawczo-odbiorczą,. Radiotelefon powinien zostać zestrojony przez Wykonawcę z częstotliwościami konkretnych operatorów przewozów obsługujących linie Zamawiającego. Radiotelefony powinny pozwalać na pracę cyfrowo-analogowo z sygnalizacją MDC 1200. Urządzenia powinny być zgodne z ETSI DMR.

    - Kasetka metalowa na bilety i pieniądze zamykana na patentowy zamek, zamocowana na stałe, (kluczyki do kasetki – 3 sztuki na autobus). Wymiary kasetki powinny umożliwiać przechowywanie biletów, banknotów oraz kart plastikowych o wymiarach kart kredytowych,

    - Wieszak i min. 2 haczyki na odzież wierzchnią. Dodatkowo wymagany jest schowek zamykany na zamek patentowy (trzy klucze w komplecie) oraz wnęka na dokumenty pojazdu.

    - Roleta przeciwsłoneczna zwijana ręcznie na szybie przedniej i bocznej, zapewniająca zabezpieczenie prowadzącego pojazd przed oślepianiem przez promienie słoneczne, odblaski i refleksy powodowane przez oświetlenie wewnętrzne. Zalecane zastosowanie rolety typu „3/4”.

    - Wyposażona w uchwyt do mocowania rozkładu jazdy formatu A5 pionowo, na desce z oświetleniem (LED) o natężeniu nie oślepiającym prowadzącego, umieszczonym na elastycznym wysięgniku,

    - Zamykane okienko do sprzedaży biletów z półką po stronie prowadzącego pojazd.

    - Mikrofon do ogłaszania przez kierowcę doraźnych komunikatów dla pasażerów, uruchamiany odrębnym przyciskiem.

    - Gniazdo elektryczne 12V- wejście zapalniczkowe,

    - Uchwyt umożliwiający bezpieczne (bez zagrożenia dla urządzeń sterujących) postawienie typowego naczynia (np. kubka) o pojemności do 0,5l,

    - Radioodbiornik samochodowy.

    - Gniazdo USB podwójne typu A, prąd wyjściowy minimalnie 4200 mA łącznie na dwóch portach.

- UKŁAD PNEUMATYCZNY I ZAWIESZENIE

  - Zawieszenie autobusu pneumatyczne, elektroniczny system regulacji wysokości zawieszenia i ciśnienia w miechach (ECAS),

  - Zależne lub niezależne zawieszenie kół osi przedniej.

  - Zamawiający wymaga wyposażenia układu pneumatycznego w następujące elementy:

    - szybkozłącze do szybkiego napełnienia układu ze źródła zewnętrznego zlokalizowane w przedniej części pojazdu,

    - łatwo dostępne złącza do testowania oraz odwadniania,

  - Przewody układu w strefie gorącej wykonane ze stali nierdzewnej, w pozostałych strefach z tworzywa o dużej wytrzymałości.

  - Autobus z funkcją przyklęku ułatwiającą wsiadanie i wysiadanie pasażerom, uruchamianą ręcznie przez kierowcę poprzez odrębny przycisk na pulpicie kierowcy. Działanie układu musi być możliwe zarówno przy otwartych jak i zamkniętych drzwiach autobusu. Po zamknięciu wszystkich drzwi w autobusie układ powinien automatycznie przywrócić poziom jazdy, bez ingerencji kierowcy.

  - Możliwość podniesienia poziomu  jazdy autobusu przy niskich prędkościach, sterowanie przyciskiem na pulpicie kierowcy.

- UKŁAD CHŁODZENIA

  - Przewody układu chłodzenia zabezpieczone przed korozją lub wykonane z materiału odpornego na korozję.

  - Zbiornik wyrównawczy wykonany z tworzywa sztucznego lub innego materiału odpornego na korozję - dostęp do kontroli wzrokowej i uzupełniania poziomu płynu. Przeźroczysty lub wyposażony we wskaźnik poziomu płynu.

  - Układ chłodzenia napełniony płynem niskokrzepnącym do układów chłodzenia silników spalinowych, o temperaturze krystalizacji, nie wyższej niż -35OC.

  - Przewody układu chłodzenia oraz złącza tych przewodów umieszczone w podwoziu wykonane w sposób zabezpieczający przed wychładzaniem podczas jazdy. Wymagana izolacja termiczna złącz i przewodów wodnych.

- SILNIK

  - Silnik z zapłonem samoczynnym (Diesla), z wtryskiem bezpośrednim, chłodzony cieczą, o minimalnej pojemności skokowej silnika 6,80 dm3 w autobusach jednoczłonowych i 8,90 dm3 w autobusach dwuczłonowych, wyposażony w elektroniczny system sterowania i złącze diagnostyczne oraz w automatyczną kontrolę poziomu oleju silnikowego. Wymagany jest silnik fabrycznie nowy. System uruchamiania silnika niezależny od temperatury powietrza na zewnątrz z uwzględnieniem klimatu środkowoeuropejskiego i temperatur w okresie zimowym rzędu - 30°C.

  - Silnik posiadający złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego. Oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim z urządzeniem i niezbędnymi złączami (1 kpl. dla każdego Operatora) dostarczy Wykonawca. Serwis, dostęp do pełnej informacji technicznej w języku polskim i części zamiennych na terenie Polski.

  - Silnik zasilany olejem napędowym spełniającym wymagania normy: PN-EN 590:2009  z ewentualnymi uzupełnieniami, a także Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680).

  - Norma ekologiczna silnika: aktualnie obowiązująca norma EURO-6

  - Zamawiający wymaga, aby silnik spełniał poniższe parametry

    - Autobus jednoczłonowy

      - wymagana moc silnika, co najmniej  210 kW

      - maksymalny moment obrotowy silnika co najmniej 1200 Nm

    - Autobus dwuczłonowy

      - wymagana moc silnika, co najmniej  240 kW

      - maksymalny moment obrotowy silnika co najmniej 1500 Nm

  - Układ paliwowy podgrzewany umożliwiający rozruch silnika w niskich temperaturach -30°C.

  - Filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia.

  - Silnik wyposażony w system automatycznego uzupełniania poziomu oleju silnikowego.

  - Komora silnika wyposażona w osłony antyhałasowe, wyciszające silnik, z łatwo demontowanymi pokrywami obsługowymi w celu umożliwienia dostępu dla obsługi

  - Komora silnikowa wyposażona w czujnik przeciwpożarowy z sygnalizacją ostrzegawczą na pulpicie kierowcy i automatyczny system gaszenia komory silnika. Wymagany środek gaśnicy – proszek.

  - Dotyczy tylko silników wyposażonych w system SCR: Zbiornik na roztwór mocznika min. 25 dm3  (AdBlue lub równoważny) opomiarowany w sposób umożliwiający pełną kontrolę i rozliczanie zużycia związku chemicznego (AdBlue lub równoważny) i zabezpieczony przed oddziaływaniem niskich temperatur. Wlew do zbiornika roztworu mocznika zlokalizowany w pobliżu i na tej samej ścianie, co wlew paliwa głównego zbiornika. Konstrukcja wlewu musi uniemożliwiać przypadkowe zatankowanie oleju napędowego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z pierwszym autobusem potwierdzoną kserokopię karty charakterystyki produktu - substancji chemicznej (preparatu chemicznego) zawierającej mocznik (AdBlue lub równoważny).

  - Silnik spełniający wartości graniczne aktualnie obowiązującej normy Euro VI  (test WHTC (CI)), określone w załączniku XV Zmiany w rozporządzeniu (WE) Nr 595/2009 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r. wykonujące i zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do  emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz zmieniające załączniki I i III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

- MOST NAPĘDOWY I SKRZYNIA BIEGÓW

  - Most napędowy portalowy z przekładnią hipoidalną,

    - przełożenie przekładni głównej dobrane pod kątem minimalizacji zużycia paliwa w ruchu miejskim.

  - Skrzynia biegów automatyczna, ze zwalniaczem hydraulicznym. Wykonawca dostarczy odpowiednie oprogramowanie i niezbędne urządzenie diagnostyczne.

    - Liczba biegów w kierunku do przodu – minimum 4. Przełożenia dobrane pod kątem minimalizacji zużycia paliwa w ruchu miejskim. Wyposażona w system automatycznej zmiany charakterystyki w zależności od obciążenia i warunków ruchu.

    - Serwis w pełnym zakresie w Polsce, dostęp do informacji technicznej w języku polskim, części zamiennych i szkolenia pracowników.

    - Przełącznik pracy co najmniej trzystopniowy na konsoli w kabinie kierowcy oraz wyłącznik pracy zwalniacza hydraulicznego.

- UKŁAD HAMULCOWY

  - Hamulec zasadniczy (roboczy),  pneumatyczny, wyposażony w co najmniej w wymagany system ABS/ASR, zalecany EBS.  Oprogramowanie diagnostyczne systemu ABS/ASR(EBS) musi zapewnić pełny dostęp do parametrów technicznych i schematów całego układu i jego poszczególnych elementów oraz zasad działania, czyli umożliwić kompleksowe diagnozowanie systemu ABS/ASR(EBS).

  - Dźwignie hamulcowe lub zaciski z automatyczną regulacją luzu.

  - Hamulec przystankowy, uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi, wykonany w sposób uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami. Wyposażony w wyłącznik awaryjny w kabinie kierowcy.

  - Funkcja informowania kierowcy o zużyciu klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych.

  - W układzie pneumatycznym zainstalowane (w przedniej części, za zderzakiem przednim), łatwo dostępne, szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza.

- KOŁA I OGUMIENIE

  - Opony radialne,  bezdętkowe, typu miejskiego, tzw. „City”. Opony fabrycznie nowe, homologowane wg Regulaminu nr 54 EKG ONZ. Rozmiar opon: 275/70 R22,5” Wszystkie opony jednej marki (producenta), typu  i o jednakowym bieżniku.

  - Kompletne koło zapasowe – 1 sztuka/autobus

  - Śruby kół, z założonymi nakładkami wskaźnikowymi ze strzałką, w kolorze jaskrawożółtym lub zielonym. Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie na kołach tylnej i środkowej (jeżeli występuje) osi, gdy osłona, o której mowa w pkt. 13.6 uniemożliwia montaż nakładek.

  - Autobus ma być wyposażony w odpowiednio wyprofilowane nadkola, szczotki, chlapacze lub inne rozwiązania chroniące boki pojazdu przed nadmiernym zabłoceniem.

  - Felgi koloru szarego, zabezpieczone antykorozyjnie oraz chroniące przed mechanicznym uszkodzeniem od piasku, żwiru, itp.

  - Koła pierwszej osi wyposażone w obręcz osłaniającą nakrętki.

- UKŁAD KIEROWNICZY

  - Rodzaj  układu: hydrauliczny ze wspomaganiem, ze złączem diagnostycznym.

- UKŁAD SMAROWANIA

  - Układ centralnego smarowania, jeśli wymagany, powinien cechować się:

    - Niewrażliwością na oddziaływanie czynników zewnętrznych, takich jak: zanieczyszczenia, wilgoć, temperatura zewnętrzna.

    - Układ musi posiadać system diagnozy, informujący w kabinie kierowcy co najmniej o wystąpieniu usterki lub braku smaru w zasobniku

- OCHRONA ANTYKOROZYJNA, KONSTRUKCJA POJAZDU

  - Zabezpieczenie podwozia  i  elementów  szkieletu  nadwozia. Zamawiający wymaga wykonania elementów konstrukcyjnych nośnych podwozia i nadwozia ze stali nierdzewnej (odpornej na korozję) lub aluminium lub innej stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczonej przeciw korozji.

  - Użyte materiały i zastosowana technologia powinny zapewnić ochronę przed korozją nadwozia i konstrukcji (szkielet i rama/kratownica podwozia) autobusu przez okres nie krótszy niż 120 miesięcy bez konieczności stosowania przez Zamawiającego okresowych zabiegów konserwacyjnych, za wyjątkiem uzupełnień ubytków mechanicznych (odpryski lakieru).

  - Zabezpieczenie nadwozia. Poszycie nadwozia gruntowane gruntem reaktywnym, malowane gruntoszpachlówką akrylową i lakierowane lakierem akrylowym lub zabezpieczone inną technologią gwarantującą nie gorszy poziom zabezpieczenia. Zastosowanie innej technologii wymaga akceptacji Zamawiającego.

  - Poszycie zewnętrzne autobusu wykonane z blachy nierdzewnej, aluminiowej, z tworzyw sztucznych lub innych materiałów. Zalecany pionowy podział poszycia na segmenty celem ułatwienia wymiany uszkodzonego elementu.

  - Wnęki i schowki zabezpieczone antykorozyjnie farbą i masą chroniącą przed mechanicznym uszkodzeniem od piasku, żwiru, itp.

  - Zamawiający wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia, chroniącego elementy konstrukcyjne pojazdu przed działaniem m.in. soli drogowej.

- OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

  - Wymagania ogólne:

    - Autobus wyposażony w dodatkowe urządzenie grzewcze zasilane olejem napędowym z głównego zbiornika.

    - Klimatyzacja całego pojazdu zasilana z silnika głównego Klimatyzatory o lekkiej konstrukcji obniżające zużycie paliwa.

    - Automatyczne utrzymywanie pożądanej temperatury w przestrzeni pasażerskiej. System ogrzewania i klimatyzacji przedziału pasażerskiego włączający się automatycznie w momencie wykrycia temperatury niższej od zadanej zapewniający równomierne i skuteczne ogrzewanie lub chłodzenie całego wnętrza autobusu. Układ musi zapobiegać zamarzaniu stopni drzwi wejściowych.

    - Układ wentylacji i klimatyzacji wraz z układem ogrzewania musi przeciwdziałać roszeniu na suficie oraz szybach bocznych. Rozwiązanie winno zapewnić skuteczne przewietrzanie autobusu w czasie jazdy miejskiej.

    - Luki dachowe z funkcją automatycznego zamykania przy pracującym urządzeniu klimatyzacyjnym w przestrzeni pasażerskiej, z zalecaną funkcją automatycznego zamykania wywietrzników przy pracy wycieraczek szyby przedniej w cyklu ciągłym.

  - Parametry układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej:

    - Autobus jednoczłonowy - minimalna moc chłodzenia 24 kW

    - Autobus dwuczłonowy – minimalna moc chłodzenia 32 kW

    - System ogrzewania wnętrza autobusu zapewniający równomierne ogrzewanie przestrzeni autobusu o konstrukcji ograniczającej emitowany hałas.

  - Parametry układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji kabiny kierowcy:

    - Niezależny system klimatyzacji stanowiska pracy kierowcy, realizowany poprzez odrębny klimatyzator o napędzie elektrycznym o mocy 3-8 kW.  Dopuszcza się rozwiązanie realizowane przez zintegrowane działanie urządzenia typu „frontbox” z klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej, zasilanego sprężarką z silnika głównego.

    - Indywidualny i niezależny system ogrzewania stanowiska kierowcy, zapewniający utrzymanie temperatury min. +15ºC, niezależnie od temperatury ujemnej na zewnętrz autobusu. Możliwość regulacji temperatury w kabinie.

    - Nadmuch ciepłego powietrza na nogi kierowcy, poprzez oddzielną nagrzewnicę uruchamianą osobnym przyciskiem na pulpicie kierowcy. Dopuszcza się zastosowanie w kabinie grzejnika konwektorowego lub nagrzewnicy elektrycznej.

    - Oddzielne nawiewy powietrza na szybę czołową i szyby boczne oraz skuteczny nawiew na pierwsze skrzydło pierwszych drzwi.

  - Sterownik ogrzewania z pamięcią ostatnich ustawień kierunków nawiewu, prędkości wentylatorów oraz zadanej temperatury. Nastawione przez kierowcę parametry muszą zostać zachowane przy następnym uruchomieniu autobusu.

- NADWOZIE AUTOBUSU

  - Pokrywa wlewu paliwa. Zamykana na klucz - zamek patentowy. Co najmniej trzy klucze w komplecie. Umożliwiająca założenie plomby.

  - Zbiornik  paliwa gwarantujący przebieg 500 km w warunkach ruchu miejskiego

    - W autobusie jednoczłonowym, o pojemności min. 210 dm3

    - W autobusie dwuczłonowym, o pojemności min. 290 dm3

    - Zbiornik paliwa wykonany z materiałów odpornych na korozję

  - Lusterka

    - Lusterka zewnętrzne ogrzewane i regulowane elektrycznie, rozmieszczenie i sposób ich mocowania zapewniający kierowcy pełne pole widzenia (bez strefy „martwej”), mocowane na wsporniku, odejmowalne - mocowane np.: na tzw. jaskółczy ogon, zapewniające widoczność wzdłuż osi pojazdu, o dużym polu widzenia. Zaleca się podział prawego i lewego lusterka na dwa wkłady o różnym polu widzenia. Dopuszcza się możliwość składania lusterka na przednią szybę autobusu.

    - Lusterka wewnętrzne w ilości co najmniej trzy sztuki, zapewniające pole widzenia odpowiednio wnętrza pojazdu, obszaru drugich, trzecich i czwartych drzwi, bez tzw. strefy „martwej”. Widoczność w lustrach wewnętrznych nie może być ograniczana przez wyświetlacze wewnętrzne.

  - Wykonawca zamontuje uchwyty na chorągiewki na bocznych powierzchniach autobusu, w przedniej, górnej części autobusu z lewej i prawej strony. Średnica wewnętrzna powinna wynosić 16mm. Uchwyty wyposażone we wkręcaną śrubę, spełniającą funkcję przytrzymania chorągiewki o mniejszej średnicy.

- UKŁAD ELEKTRYCZNY

  - Wymagania podstawowe:

    - kompletacja zespołów i podzespołów identyczna dla całej dostawy, zgodna z dostarczonymi przez Wykonawcę schematami instalacji elektrycznej,

    - zastosowany system identyfikacji przewodów, końcówek, złączy itp. jednoznaczny identyczny dla całej dostawy, zgodny z opisem w dostarczonych schematach instalacji elektrycznej,

    - Szczeliny, złącza elektryczne i wiązki przewodów zabezpieczone przed wilgocią,

    - elektroniczne urządzenia sterujące umiejscowione w sposób umożliwiający diagnozowanie podczas jazdy autobusem, zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych temperatur, zabrudzeń, dostępem wody,

    - układ elektryczny wyposażony w przyłącze do rozruchu silnika z zewnętrznego źródła prądu,

    - dopuszcza się zamontowanie dodatkowych akumulatorów ułatwiających rozruch.

    - Układ elektryczny umożliwiający działanie oświetlenia wewnętrznego (po osobnym załączeniu przez prowadzącego pojazd) podczas postoju pojazdu.

  - Oświetlenie kabiny kierowcy

    - Zalecane wykonanie w technologii LED

    - Oświetlenie w kabinie uruchamiane wyłącznie przyciskiem na pulpicie kierowcy, dopuszcza się automatyczne włączenie oświetlenia po wyjęciu kluczyka ze stacyjki na czas nie dłuższy niż 30 s.

    - Nie dopuszcza się automatycznego załączania oświetlenia w kabinie w momencie otwarcia przednich drzwi.

    - Lampa drzwi przednich umieszczona w zagłębieniu lub posiadająca odpowiednią osłonę (nie powodująca oślepiania prowadzącego pojazd bezpośrednio lub przez lusterka wewnętrzne)

  - Oświetlenie wnętrza pojazdu, wymagania:

    - Oświetlenie wnętrza pojazdu wykonane w technologii LED lub innej o niegorszych parametrach.

    - Możliwość odrębnego wyłączenia elementu lub elementów oświetlenia wnętrza zlokalizowanych w przedniej części autobusu między kabiną kierowcy a drugimi drzwiami.

    - Zalecane dwa stopnia natężenia oświetlenia wnętrza pojazdu uruchamiane poprzez przełącznik na pulpicie kierowcy.

    - Oświetlenie nie powodujące oślepiania prowadzącego pojazd (także poprzez lusterka wewnętrzne oraz refleksy na przedniej szybie).

  - Oświetlenie zewnętrzne pojazdu, wymagania:

    - Łatwy dostęp do reflektora światła mijania celem wymiany żarówki, jeśli występuje.

    - Zalecane wykonanie w technologii LED

- WYPOSAŻENIE DODATKOWE AUTOBUSU

  - Gaśnice proszkowe 6 kg - 2 sztuki/autobus, jedna gaśnica w kabinie kierowcy,

druga wewnątrz przedziału pasażerskiego w pobliżu kabiny kierowcy, w miejscu łatwo dostępnym   zabezpieczone przed swobodnym przemieszczaniem się. Dopuszcza się umieszczenie obu gaśnic w przestrzeni w pobliżu kabiny kierowcy.

  - Kliny do blokowania kół – 2 sztuki / autobus.

  - Apteczka doraźnej pomocy – 1 sztuka/autobus.

  - Trójkąt odblaskowy ostrzegawczy - 1 sztuka/autobus.

  - Zaczepy holownicze, dostępne dla obsługi bez użycia dodatkowych i specjalistycznych narzędzi.

  - Klucze występujące w autobusie do zamków zapadkowych lub klap pokryw – 3 kpl. / autobus

  - Latarka LED z dołączoną baterią (bateriami) wymaganymi do jej działania – 1 sztuka / autobus