Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacje ogólne

Zakres prac niniejszego zamówienia obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z bieżącym nadzorem i utrzymaniem urządzeń zabawowych na „wodnym” placu zabaw dla dzieci na terenie Parku Konstytucji 3 Maja.

I. Bieżący nadzór, w tym między innymi:

- Codzienna kontrola pod kątem stanu technicznego urządzeń zabawowych oraz innych elementów wyposażenia „wodnego” placu zabaw dla dzieci poprzez ich oględziny dla ujawnienia zniszczeń  i zagrożeń powstałych w wyniku wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych oraz pod kątem bezpieczeństwa użytkowników - poprzez szczegółowe sprawdzanie funkcjonalności i stabilności, kompletności i poziomu zużycia urządzeń oraz stanu połączeń zapewniających ich bezpieczne użytkowanie.

Kontrola codzienna polegać ma w szczególności na:

- sprawdzaniu poprawności działania kranów oraz pomp,

- oczyszczaniu z liści, piasku, ziemi, kamieni i innych zanieczyszczeń elementów do transportu, gromadzenia i spiętrzania wody - czyszczenie elementów do transportu, gromadzenia i spiętrzania wody (nie wolno stosować : szczotki z włosiem ze stali, środków czyszczących zawierających ostre ścierniwo, środków czyszczących zawierających: chlorki, fluorki, bromki, jodki i na bazie kwasów zawierających te związki oraz wybielaczy, środków na bazie podchlorynów i produktów dedykowanych do czyszczenia srebra),

- sprawdzaniu urządzeń zabawowych pod kątem dewastacji.

- Regularna kontrola przez oględziny „wodnego” placu zabaw  wykonywana 1 raz 
w tygodniu (wzór formularza w załączeniu – tabelka nr 1).

Kontrola regularna polegać ma w szczególności na:

- utrzymaniu czystości urządzeń,

- sprawdzaniu poprawności działania elektrozaworu,

- sprawdzaniu kompletności wszystkich elementów i oznakowania,

- sprawdzaniu poprawnego funkcjonowania urządzeń, w szczególności elementów ruchomych,

- sprawdzaniu pochwytów, gumowych korków, nakrętek, śrub, spoin, spawów,

- sprawdzaniu poziomu posadowienia i czystości nawierzchni w celu bezpiecznego użytkowania placu zabaw,

- sprawdzaniu poziomu nawierzchni pól piaskowych wokół urządzeń zabawowych.

Wynikiem kontroli jest określenie czynności konserwacyjnych i niezwłoczne podjęcie działań w kierunku usunięcia uszkodzenia.

- Funkcjonalna kontrola  „wodnego” placu zabaw dla dzieci, wykonywana 1 raz w miesiącu (wzór formularza w załączeniu – tabelka nr 2). Wynikiem kontroli jest dokładne sprawdzenie urządzeń zabawowych pod kątem zużycia technicznego 
i funkcjonalności urządzeń zabawowych.

Kontrola funkcjonalna polegać ma w szczególności na:

- sprawdzeniu stabilności sprzętu i mocowania ich do fundamentów (w razie potrzeby należy dokręcić śruby, poprawić podłoże zakrywające fundament),

- kontroli elementów ruchomych, plastikowych (w razie potrzeby wymienić),

- kontroli kompletności urządzeń i ich zużycia,

- sprawdzeniu powłok lakierniczych i korozji urządzeń,

- kontroli oznaczeń urządzeń i regulaminu.

- Coroczna kontrola podstawowa, wykonywana 1 raz w roku (wzór formularza 
w załączeniu – tabelka nr 3), w terminie od 1.08 do 30.09 r. lub w innym terminie określonym przez Zamawiającego. Wynikiem kontroli podstawowej (roczna kontrola stanu technicznego obiektu) jest ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów i nawierzchni oraz zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek przeprowadzonych napraw.

- Prowadzenie Dziennika Obiektu Budowlanego dla obiektu, zapisywanie w nim wykonanych przeglądów i kontroli oraz wszelkich prac. Będą one przechowywane       u Wykonawcy i okazywane przedstawicielowi Zamawiającego, a po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia przekazane zostaną Zamawiającemu.

Uwaga!  Urządzenia zabawowe na „wodnym” placu zabaw dla dzieci zlokalizowanym w Parku Konstytucji 3 Maja  objęte są 7-letnią gwarancją od dnia 15.07.2021 r.

II. Utrzymanie „wodnego” placu zabaw dla dzieci w okresie od XI do IV, w tym między innymi:

- Codzienne 1-krotne powierzchniowe oczyszczanie nawierzchni i terenu wokół urządzeń zabawowych w godz.: 8:00 – 9:00 (również w dni wolne od pracy).

- Oczyszczanie siedzisk 10 szt. ławek oraz opróżnianie z nieczystości 4 szt. śmietniczek znajdujących się na placu zabaw.

- Ręczne odśnieżanie i likwidowanie śliskości z użyciem piasku nawierzchni alejki z płyt tarasowych w sposób nie powodujący jej uszkodzenia, w tym codzienne zamiatanie / mycie z wszelkich zanieczyszczeń np. ptasich odchodów.

- Codzienne sprawdzanie urządzeń zabawowych pod kątem bezpieczeństwa.

- Codzienne sprawdzanie urządzeń zabawowych pod względem kompletności wszystkich elementów oraz funkcjonowania, w szczególności dot. elementów ruchomych.

- Codzienne sprawdzanie pochwytów, nakrętek, gumowych korków, śrub, spoin, spawów w urządzeniach zabawowych pod kątem bezpieczeństwa – w razie potrzeby uzupełnianie lub wymiana do 30 szt. w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz na bieżąco dokręcanie śrub i nakrętek,

- Utrzymanie w czystości urządzeń zabawowych – oczyszczanie z liści, piasku, ziemi, kamieni i innych zanieczyszczeń elementów urządzeń do transportu, gromadzenia i spiętrzania wody. Do oczyszczania elementów urządzeń ze stali nierdzewnej nie wolno używać szczotek z włosiem ze stali lecz należy stosować szczotki z włókien sztucznych. Stały brud i zanieczyszczenia należy spłukać czystą wodą, a powierzchnię przetrzeć miękką szmatką.

- Zgłaszanie Zamawiającemu aktów wandalizmu / dewastacji oraz zauważonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń zabawowych z wykorzystaniem wody, które wymagają napraw.

- Zabezpieczenie / wygrodzenie uszkodzonego urządzenia zabawowego w celu wyłączenia go z eksploatacji.

Czynności wynikające z okresu zimowego:

- urządzenia zabawowe przystosowane są do pracy wiosną, latem, jesienią. Jeżeli temperatura spada poniżej 4 st. C urządzenia powinny być bezwzględne wyłączone i przygotowane do okresu zimowego,

- w celu przygotowania urządzeń na okres zimowy należy zakręcić dopływ wody w studni wodomierzowej, a nadmiar wody z instalacji spuścić za pomocą kranu znajdującego się w studni rewizyjnej między placem zabaw, a studnia wodomierzową,

- na okres zimowy wszystkie krany zostawić w pozycji otwartej, pompy ssąco-tłoczące otworzyć od góry kluczem typu imbus i opróżnić je całkowicie z zalegającej tam wody,

- na wiosnę kiedy temperatury będą powyżej 4 st. C czynności należy powtórzyć w kolejności odwrotnej.

- pompy ssąco-tłoczące przed uruchomieniem należy zalać wodą aby zapewnić im prawidłowe działanie,

- sprawdzenie po okresie zimowym szczelności instalacji wodociągowej,

- urządzenia zabawowe z wykorzystaniem wody na placu zabaw dla dzieci będą funkcjonowały od 1 maja do 31 października w godzinach: od 8:00 – 20:00 zgodnie z regulaminem korzystania z obiektu.

III. Utrzymanie „wodnego” placu zabaw dla dzieci w okresie od V do X,  w tym między innymi:

- Codzienne 2-krotne powierzchniowe oczyszczanie nawierzchni i terenu wokół urządzeń zabawowych w godz.: 7:00 – 8:00 oraz w godz.: 18:00 – 19:00 (również w dni wolne od pracy).

- Oczyszczanie / mycie siedzisk 10 szt. ławek zlokalizowanych na placu zabaw.

- Opróżnianie z nieczystości 4 szt. śmietniczek znajdujących się na placu zabaw.

- Codzienne sprawdzanie urządzeń zabawowych pod kątem bezpieczeństwa.

- Oczyszczanie z liści, piasku, kamieni i innych zanieczyszczeń elementów urządzeń zabawowych do transportu, gromadzenia i spiętrzania wody; do oczyszczania elementów urządzeń ze stali nierdzewnej nie wolno używać szczotek z włosiem ze stali lecz należy zastosować szczotki z włókien sztucznych; stały brud i zanieczyszczenia należy spłukać czysta wodą, a powierzchnię przetrzeć miękką szmatką.

- Codzienne sprawdzanie poprawności działania kranów i pomp.

- Codzienne sprawdzanie urządzeń pod względem kompletności wszystkich elementów oraz funkcjonowania, w szczególności dot. elementów ruchomych.

- Codzienne sprawdzanie pochwytów, nakrętek, gumowych korków, śrub, spoin spawów pod kątem bezpieczeństwa (w razie potrzeby uzupełnianie lub wymiana do 30 szt. 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia oraz na bieżąco dokręcanie śrub i nakrętek).

- Bieżące wyrównywanie oraz w razie potrzeby uzupełnianie piasku w polach piaskowych przy urządzeniach zabawowych.

- W miarę potrzeb sprawdzanie poprawności działania elektrozaworu.

- Utrzymanie w czystości nawierzchni alejki z desek tarasowych w sposób nie powodujący uszkodzenia, w tym codzienne zamiatanie / mycie z wszelkich zanieczyszczeń, w tym odchodów ptasich.

- Koszenie trawnika zlokalizowanego wokół placu zabaw (1 –krotnie w miesiącach: 
V, VI, VII, VIII, IX, X).

- Bieżąca pielęgnacja pnączy rosnących przy toalecie (podlewanie, nawożenie, pielenie w zależności od potrzeb).

- Zgłaszanie Zamawiającemu aktów wandalizmu / dewastacji oraz zauważonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń zabawowych z wykorzystaniem wody, które wymagają napraw.

- Zabezpieczenie / wygrodzenie uszkodzonego urządzenia zabawowego w celu wyłączenia go z eksploatacji.

IV. Wykonawca jest zobowiązany do:

- stałego nadzoru oraz dbania o powierzony teren „wodnego” placu zabaw dla dzieci,

- bieżącego informowania Zamawiającego o sprawności urządzeń, przeprowadzania kontroli, dokonywania zgłoszeń Zamawiającemu o mających miejsce dewastacjach czy zaistniałych szkodach lub kradzieżach,

- zagwarantowania dyspozycyjności firmy do wykonywania usługi codziennie, w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne,

- niezwłocznej likwidacji stwierdzonych zagrożeń,

- usuwania graffiti z urządzeń zabawowych,

- umieszczenia na własny koszt informacji o administratorze na terenie „wodnego” placu zabaw dla dzieci, w terminie 2 tygodni od przejęcia w opiekę obiektu (miejsce montażu tabliczki na tablicy z regulaminem korzystania z „wodnego” placu zabaw),

- zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt materiałów, transportu oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia,

- dysponowania specjalistycznym sprzętem mechanicznym oraz środkami transportowymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Tabela nr 1

REGULARNE  KONTROLE  PRZEZ  OGLĘDZINY

dotyczy obiektu: „wodny” plac zabaw dla dzieci w Parku Konstytucji 3 Maja

(* niepotrzebne skreślić)

| Data | Ogólny stan bezpieczeństwa |  | Czy zestaw jest kompletny |  | Czy występują pęknięcia, ostre krawędzie lub inne uszkodzenia |  | Czy teren wokół urządzenia jest czysty (brak szkła, równa bezpieczna nawierzchnia) |  | Inne nieprawidłowości |  | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tak | nie | tak | nie | tak | nie | tak | nie | tak | nie |  |

Tabela nr 2

KONTROLA  FUNKCJONALNA

dotyczy obiektu:  „wodny’ plac zabaw dla dzieci w Parku Konstytucji 3 Maja

(* niepotrzebne skreślić)

| Lp. | Cecha | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czy elementy nierozbieralne są kompletne (zaślepki i maskownice są kompletne) |  |  |
| 2. | Czy słupy są stabilne |  |  |
| 3. | Czy nawierzchnia sypka, bezpieczna jest równa |  |  |
| 4. | Czy poziom nawierzchni bezpiecznej sięga do oznaczonego poziomu lub jest max 10 cm poniżej tego poziomu |  |  |
| 5. | Czy napięcie lin, siatek jest odpowiednie |  |  |
| 6. | Czy są ślady korozji |  |  |
| 7. | Czy są inne nieprawidłowości |  |  |

Wyjaśnienia i wnioski:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce: ……………………   Data: ………………………    Podpis: ………………………..

Tabela nr 3

KONTROLA PODSTAWOWA

Dotyczy obiektu: „Wodny” plac zabaw dla dzieci w Parku Konstytucji 3 Maja

(* niepotrzebne skreślić)

- Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- Obiekt został skontrolowany, przy czym ustalono co następuje:

| Lp. | Cecha | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czy jest kompletny i czytelny regulamin korzystania z placu zabaw |  |  |
| 2. | Czy konstrukcja jest stateczna |  |  |
| 3. | Czy nawierzchnia jest we właściwym stanie (sypka, bezpieczna) |  |  |
| 4. | Czy występują uszkodzenia powłok antykorozyjnych |  |  |
| 5. | Czy poziom nawierzchni bezpiecznej sięga do oznaczonego poziomu lub jest max 10 cm poniżej tego poziomu |  |  |
| 6. | Czy są kosze na śmieci |  |  |
| 7. | Czy urządzenia są stabilne |  |  |
| 8. | Czy urządzenia są kompletne |  |  |
| 9. | Czy zużycie części ruchomych jest w normie |  |  |
| 10. | Czy stan łańcuchów jest dobry |  |  |
| 11. | Czy zużycie pozostałych elementów jest w normie |  |  |
| 12. | Czy stan połączeń jest dobry |  |  |
| 13. | Czy jest brak śladów korozji |  |  |
| 14. | Czy stan fundamentowania jest dobry |  |  |
| 15. | Czy jest brak zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek napraw |  |  |
| 16. | Czy plan kontroli jest właściwy |  |  |
| 17. | Czy są inne nieprawidłowości |  |  |

- Ocena dokumentacji obiektu (plan kontroli oraz harmonogram konserwacji i napraw):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa (po przeprowadzeniu kontroli, sprawdzeniu informacji o wypadkach oraz przeprowadzonych dotychczas kontroli:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wyjaśnienia i wnioski:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce: ……………..                                              Podpisy:

- ………………………………………..

Data: ………………...                                                               2.   ………………………………………..